Терминал Vendista.

Руководство по быстрому старту

Содержание

1	Введение	3

2	Требуемый уровень специальной подготовки обслуживающего персонала	3

3	Состав рабочего места	3

4	Подключение терминала	6

5	Обмен данными с терминалом	6

6	Обмен данными с модемом SIM800С	7

7	Передача лога	7

8	Старт проекта	9

9	Описание проекта	11

Приложение А  Схема рабочего места	14

  - Введение

- Данное руководство предназначено для разработки программного кода взаимодействия с платежным терминалом Vendista v1.

- Аппаратная реализация построена на базе терминала Vendista v1, макетных плат STM32f103 и SIM800C.

- В качестве примера предоставляется исходный код проекта VendistaSlave.

  - Требуемый уровень специальной подготовки обслуживающего персонала

К работам допускаются инженеры прошедшие инструктаж по технике безопасности по работе с низковольтным оборудованием.

  - Состав рабочего места

Схема рабочего места приведена в приложении А.

Для сборки рабочего места используются :

- терминал Vendista (рисунок 1), с описанием можно познакомиться по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1qrpPmoqZQ9PrAjQDCfmy3vqGdd6K5k6vsp6fpURa0NI

Рисунок 1

- макетная плата sim800 (рисунок 2), приобрести можно по ссылке (или использовать  аналогичную с учетом схемы подключения):

https://aliexpress.ru/item/32764713973.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.386461c7MAJsFQ

Рисунок 2

- сим карта с интернет трафиком, например Билайн «Для умных вещей»

- макетная плата STM32f103 (рисунок 3), приобрести можно по ссылке:

https://aliexpress.ru/item/1005003062293069.html?sku_id=12000023689289430&spm=a2g2w.productlist.0.0.737f65e84CesoJ

Рисунок 3

- переходник USATR - RS232 (рисунок 4), приобрести можно по ссылке(или использовать аналогичный):

https://aliexpress.ru/item/4001050701926.html?algo_expid=38b22a47-4598-4ad3-8d9f-08dace03094d-10&algo_pvid=38b22a47-4598-4ad3-8d9f-08dace03094d&btsid=0b8b036316358710845913692e14e9&sku_id=10000013765390650&spm=a2g0o.search0302.0.0.22d14789pgdoOc&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_

Рисунок 4

- программатор ST Link-V2 (рисунок 5), приобрести можно по ссылке:  https://aliexpress.ru/item/1005001356352142.html?sku_id=12000015795593133&spm=a2g2w.productlist.0.0.29e3432cZrniYZ

Рисунок 5

- источник питания +9B 2A, ссылка для заказа: https://www.chipdip.ru/product/gst18e09-p1j

  - Подключение терминала

Подключение производится через разъем RJ-45 (Vendista v.1)

Таблица 1- Назначение контактов разъема RJ-45

| Pin | RJ-45 | Master |
| --- | --- | --- |
| 1 (бело-оранжевый) | VCC | VCC (5 – 40V) |
| 2 (оранжевый) | Uartcommon | Uartcommon |
| 3 (бело-зеленый) | GND | GND (5 – 40V) |
| 4 (синий) |  |  |
| 5 (бело-синий) | UartRx | UartTx |
| 6 (зеленый) | UartTx | UartRx |
| 7 (бело-коричневый) |  |  |
| 8 (коричневый) |  |  |

Расположение контактов разъем RJ-45 - в соответствии с рисунком 6.

Рисунок 6

  - Обмен данными с терминалом

Настройки обмена: скорость 115200, 8 бит данных, 1 стоп бит, без паритета. Уровень сигнала TTL.

В исходном проекте для обмена данными с модемом используется UART2, порт PA2(TX) и PA3(RX)

Ссылка на протокол обмена Vendista Slave:

https://docs.google.com/document/d/1iwbX5Jl4dMafToKnmDrM8H7ymeEIrH6x1djTmfk_RJg

  - Обмен данными с модемом SIM800С

Настройки обмена: скорость 115200, 8 бит данных, 1 стоп бит, без паритета. Уровень сигнала TTL.

В исходном проекте для обмена данными с модемом используется UART3,  порт PB10(TX) и PB11(RX).

Схема подключения - в соответствии с Приложением А.

  - Передача лога

Настройки обмена: скорость 115200, 8 бит данных, 1 стоп бит, без паритета. Уровень сигнала TTL, для подключения к ПК используется переходник USART - RS232.

В исходном проекте для передачи лога - используется UART1, порт  PA9(TX)

Формат сообщения:

- сначала идет время от старта программы в мс.

- затем признак ">"/"<" передачи на терминал/приема от терминала или сервера ">S" / "<S"

- после идет передаваемая команда

- последним идет название команды(при обмене с терминалом).

Пример вывода:

329421.   >01 00 E9 02 06    PingServer

Для просмотра сообщений при работе, можно использовать программу hypertrm.exe или аналогичную.

Порядок запуска программы.

- Запустить программу hypertrm.exe, ввести имя сессии.

Рисунок 7

- Выбрать СОМ порт, к которому подключено рабочее место

Рисунок 8

- Ввести настройки СОМ порта, согласно рисунку 9

Рисунок 9

- В появившемся окне программы будут выводится передаваемые сообщения.

Рисунок 10

  - Старт проекта

Для работы необходимо установить программу STM32CubeIDE, скачать можно с официального сайта https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html, в процессе установки согласиться с установкой драйвера для ST-Link.

В качестве примера предоставляется исходный код проекта VendistaSlave.

Порядок подключения проекта:

- запустить программу STM32CubeIDE, перейти на вкладку

File/Import...

Рисунок 11

- Нажать "Next" и указать путь к проекту VendistaSlave.

Рисунок 12

- Нажать "Finish".

- После успешного импорта проекта, нажать "Ctrl + B" для компиляции.

- Для настройки отладки необходимо перейти на вкладку Run/Debug Configuration и дважды щелкнуть по выделенному полю.

Рисунок 13

- В появившемся окне на вкладке Debugger выберать SWD и ST-LINK и нажать Scan, должен появиться номер ST-Link, если он подключен.

Рисунок 14

Если рабочее место собрано правильно, подключено питание, ST-Link,  RS-232, после нажатия "Debug" запустится отладчик, в котором можно увидеть работу программы. Ход выполнения программы можно отслеживать по передаваемому логу.

- Для программирования контроллера без отладки достаточно нажать "Run"(Рис.15).

Рисунок 15

  - Описание проекта

В проекте задействованы две задачи StartMainTask(сценарий работы) и StartGsmTask(обмен данными с сервером при помощи модема SIM800C).

Для подключения к сотовому оператору использовалась настройка "internet.beeline.ru","beeline","beeline".  Адрес сервера "slave.ifuture.su", порт:88.

После старта программы на терминал передается команда заполнить экран синим цветом (FillScreen с параметром 0x0010) при помощи функции nExchangeDataVen(). Затем передаются две команды вывода на экран строк текста (WriteLine) "   ДЕМО-пример", "   Slave режима" используя функцию bWriteLineVen().

Рисунок 16

Через 3 секунды на терминал передается команда показать на LCD картинку1 (ShowPicture), рисунок 17.

Рисунок 17

Далее программа ожидает команду от терминала Touch (уведомление о нажатии на LCD). После получения команды Touch,  на терминал отправляется команда ReadCard при помощи функции bComReadCard() с параметром суммы 1руб. На экране терминала появится приглашение к оплате, рисунок18.

Рисунок 18

После успешного чтения карты терминал пришлет пакет для отправки на сервер (PacketToServer) и результат чтения карты (CardReadResult). Пакет данных  добавляется в очередь отправки и передается на сервер. Полученный ответ от сервера передается на терминал командой PacketFromServer и на экран выводится QR-код при помощи функции bComQrCode() (команда протокола ShowQR).

Рисунок 19

При отсутствии ответа через 10 сек. на терминал подается команда отмены транзакции (CancelLastTransaction).

Далее сценарий повторяется с команды ShowPicture, рисунок 17.

Приложение А

Схема рабочего места

Рисунок А.1